COMMAND List

| PROJECT NAME | CAPELLA MB |
| --- | --- |

# OEM COMMAND

  - Smart Fan Enable/Disable (NetFN: 3Ch CMD: 1Dh)

NetFN: 3Ch

Command Code: 1Dh

Description: (Note: this setting will restore to enable after BMC restart)

| Message | Byte | Data Field |
| --- | --- | --- |
| Request | 1 | 00:disable 01:enable |
| Response | 1 | Completion Code 00h Success |
|  | 2 | Smart Fan function status 00:disable 01:enable |

Example:

# Disable smart fan

sudo ipmitool raw 0x3c 0x1d 0x00

# Enable smart fan

sudo ipmitool raw 0x3c 0x1d 0x01